##### ЭЛЕВАТОРЫ

- Элеватор  ковшовый обезвоживающий ЭКО1 (по типу ЭО6С)

Техническая характеристика:

| Максимальная производительность, м3 /час (т/час), при скорости движения ковшей: - 0,16 м/с - 0,25 м/с | 75 (120) 122 (195) |
| --- | --- |
| Номинальная ширина ковша, мм | 650 |
| Номинальный шаг ковшей, мм | 400 |
| Вместимость ковша, дм3 , не менее | 52 |
| Скорость движения ковша, м/с | 0,16 ± 10%; 0,26 ± 10% |
| Длина транспортирования (расстояние между осями приводного вала и обводного устройства), мм | 13600 - 30000 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт, не более | 30 |
| Масса, кг | 18900 - 34000 |

Элеватор обезвоживающий с сомкнуто расположенными ковшами предназначен для транспортирования с одновременным обезвоживанием продуктов обогащения  каменных углей и антрацитов крупностью не более 150 мм, с объемной массой насыпного груза не более 1600 кг/м3, под углом наклона к

горизонту  60° - 75°.

В отличие от элеваторов ЭО6С и ЭО10С в предложенном применена ковшовая лента с повышенным ресурсом работы.

- Элеватор транспортирующий наклонный ЭТН1 (по типу ЭНТ8).

Техническая характеристика:

| Максимальная производительность, м3 /час (т/час), | 398 |
| --- | --- |
| Номинальная ширина ковша, мм | 800 |
| Номинальный шаг ковшей, мм | 400 |
| Вместимость ковша, м3, не менее | 0,08 |
| Скорость движения ковша, м/с | 0,46 ± 10% |
| Длина транспортирования (расстояние между осями приводного вала и обводного устройства), мм | 25600 - 40000 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт, не более | 55 |
| Масса, кг | 30900 - 42000 |

Элеватор предназначен для транспортирования рядовых углей и продуктов их обогащения крупностью не более 150 мм, с объемной массой насыпного груза не более 1200 кг/м3, под углом наклона к горизонту  60° - 82°. В отличие от элеваторов ЭНТ8 в предложенном применена ковшовая лента с повышенным ресурсом работы.

##### Ленты ковшовых элеваторов

Предназначены для использования в существующих элеваторах  ЭО6С, ЭО10С, ЭНТ8.

За счет оригинальности конструктивного исполнения, подбора материалов и применения современных технологий их изготовления ресурс работы лент повышен  в 2 - 4 раза.

Особенности конструкции: ковши шарнирно закреплены на осях цепей, на втулках тяговых цепей установлены опорные катки.

Техническая характеристика:

| Тип элеватора: | ЭО6С | ЭО10С | ЭНТ8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость ковша, м3 | 0,004 | 0,11 | 0,08 |
| Шаг ковша | 400 | 400 | 400 |
| Ширина ленты по внешним пластинам тяговых цепей, мм | 933 | 1303 | 1066 |
| Ширина ленты по стопорам осей, мм | 960 | 1343 | 1106 |
| Масса комплекта из четырех ковшей, кг | 392 | 546 | 490 |

Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31

Тел. (343) 228-1-228, т/ф 355-1-355, E-mail: market@uralniti.ru, http://www.uralniti.ru